# Tool Manager V14 — Trasferimento File CNC

Riepilogo sessione di sviluppo per continuità tra chat

# 1. Contesto del Progetto

## Macchina CNC

- DMG DMC 160U con Siemens 840D PowerLine

- PC macchina: Windows XP, IP aziendale 10.95.20.29

- Rete interna macchina: 192.168.214.x (PC XP: .241, NCU: .10)

- Software installato: HMI-Advanced, MCIS_RPC, MCIS_TDI, DNC Machine, ShopMill, WinSCP3, SIMATIC Manager

- HMI software in: F:\hmi_adv\ (tutto su drive F:)

- Password modalità servizio: SUNRISE (tutto maiuscolo)

## Repository e Stack

- Repo: https://github.com/avidav1234/tool-manager

- Backend: FastAPI (Python), config.json

- Frontend: React + Vite

- Build: PyInstaller → ToolManager.exe

# 2. Stato Attuale del Trasferimento File

## Cosa funziona

- Server C puro (MachineServer.exe) gira su Windows XP senza .NET

- Client Python invia file via socket TCP porta 9999

- I file arrivano fisicamente nella cartella F:\dh\wks.dir\PROGETTO.WPD\

- Il Sinumerik vede i file nell'HMI

## Problema attuale (NON risolto)

- I file arrivano con Tipo '—' invece di 'MPF'

- Il Sinumerik non li riconosce come programmi NC eseguibili

- Causa: copiare direttamente su filesystem bypassa il catalogo interno del Sinumerik

- Solo i file caricati tramite HMI o protocollo Siemens vengono registrati correttamente come MPF

## Naming file Sinumerik (già implementato nel client)

- Il client Python converte i nomi in MAIUSCOLO prima di inviare

- Rimuove l'estensione .MPF dal nome (il Sinumerik la gestisce internamente)

- Es: 4348_0221_01_005.mpf → 4348_0221_01_005 (senza estensione, maiuscolo)

## Struttura cartelle Sinumerik su disco

- Programmi NC: F:\dh\wks.dir\NOME_PROGETTO.WPD\

- Nell'HMI si vede solo NOME_PROGETTO (senza .WPD)

- Le cartelle .WPD devono essere create dall'HMI, NON da Windows Explorer

- Ogni cartella contiene un file _dhinf.000 (indice interno Siemens)

# 3. Soluzioni da Esplorare (in ordine di priorità)

## Opzione A — Loader32.exe (priorità alta)

- File trovato in F:\hmi_adv\Loader32.exe (104 KB)

- Potrebbe essere il loader ufficiale Siemens per caricare file nella NCU

- Da testare: CD F:\HMI_ADV poi LOADER32 /? per vedere i parametri

- Se supporta parametri da riga di comando → il server C lo chiama dopo aver ricevuto il file

## Opzione B — MCIS_RPC (priorità media)

- MCIS_RPC è installato sulla macchina (versione 02.00.00.00)

- È il protocollo ufficiale Siemens per trasferimento file, start/stop programma, lettura variabili

- Usa rete interna 192.168.214.x — accessibile solo dal PC XP

- Il server C potrebbe chiamare le DLL di MCIS_RPC per importare file correttamente

## Opzione C — _dhinf.000 (priorità media)

- Ogni cartella .WPD ha un file _dhinf.000 che è l'indice interno del Sinumerik

- Se si capisce il formato → generarlo correttamente insieme ai file potrebbe far funzionare tutto

- Da fare: copiare _dhinf.000 da una cartella esistente e analizzarne il formato binario

## Opzione D — VNC (futuro)

- TCU1 (192.168.214.10) ha sezione VNC connections nella configurazione

- Potenzialmente: visualizzare schermo HMI dal PC operatore

# 4. Architettura del Server (machine_server_c)

## File nel repo: machine_server_c/

- server.c — server C puro, zero dipendenze, gira su Windows XP

- COMPILA.bat — script compilazione con MinGW (gcc)

- MachineServer.exe — compilato (cross-compilato da Linux con i686-w64-mingw32-gcc)

## Configurazione server (server_config.ini)

[server]
port=9999
base_path=F:\dh\wks.dir

## Protocollo socket

- CHECK: JSON header + \n → risposta JSON con file esistenti

- INVIA: JSON header + \n + bytes file → risposta OK o ERRORE

- Cartella destinazione: base_path\PROGETTO.WPD\ (aggiunge .WPD automaticamente)

- Se cartella non esiste → errore (deve essere creata dall'HMI Sinumerik)

# 5. Client Python (machine_client.py)

- File: machine_client.py nella root del repo

- Configurazione: client_config.ini con ip=10.95.20.29, port=9999

- Normalizza nome file: MAIUSCOLO + rimuove .MPF prima di inviare

- Funzioni: check_esistenti(), invia_file(), invia_lista()

# 6. UI — Dialog Invia alla Macchina

- File: ui/dialog_invia_macchina.py

- Mostra tabella file con stato: nuovo / già presente / MAIN

- IP e porta configurabili dall'UI, salvati in client_config.ini

- Chiede conferma sovrascrittura se file già presenti

- Entry point: apri_dialog_invia(parent, file_paths, progetto)

## Integrazione in tab_analisi_nc.py

- Pulsante INVIA ALLA MACCHINA si abilita dopo GENERA MAIN

- Invia: file analizzati + MAIN generato

# 7. Prossimi Passi

- 1. Testare Loader32.exe: sulla macchina XP → CD F:\HMI_ADV → LOADER32 /?

- 2. Copiare _dhinf.000 da una cartella WPD esistente e mandarlo per analisi

- 3. Cercare dpncsim.exe o altri tool DNC in F:\hmi_adv\ che accettino parametri da riga di comando

- 4. Ricompilare ToolManager.exe con build_exe.bat dopo ogni modifica al client Python

# 8. Note Importanti

- NON usare .resolve() o .expanduser() su path Windows da Linux (corrompe i path UNC)

- Import a livello di modulo in FastAPI, mai dentro le funzioni (causa 404 silenzioso)

- Le cartelle .WPD devono essere create dall'HMI Sinumerik, non da Windows Explorer

- Il server C NON crea cartelle — se non esiste dà errore all'operatore

- WinSCP configurato su macchina XP per manufact@192.168.214.1 via SCP (ma IP errato, corretto è .10)

- La rete 192.168.214.x è raggiungibile SOLO dal PC XP della macchina, non dalla rete aziendale